文博交互信息终端产品族

系列化解决方案手册

标准产品 · 配置组合 · 交互体验 · 场景应用 · 定制服务

版本：2026-10-V1

编制日期：2026年10月

文件形式：A4电子文档

P02  产品族定义

产品族定义

文博交互信息终端产品族是面向博物馆、纪念馆、科技馆及文化展示空间开发的系列智慧信息交互终端。

该产品族基于国产软硬件平台，将高清显示、触摸操作、数字内容、数据管理、空间安装和定制开发纳入统一的产品体系，为项目提供平台式服务，包含选型、配置、拓展和运营路径。

终端作为展品、数字内容、展陈空间与观众之间的信息节点，承担内容呈现、交互操作和数据连接等功能。

终端可与展柜、展墙、岛台、护栏等展陈设施结合，也可通过多台设备联动构成协作式数字展项。

推荐图片位 P02-01｜数字信息终端关系图中心为终端，周边连接展品、内容、数据管理、空间和观众。

P03  文博场景适配

文博场景适配

博物馆数字终端回应文物内容、观众行为、展陈空间和长期运营等需求，辅助建立整馆智慧管理系统。

国产化与信创适配

产品采用国产显示与触控基础、国产ARM架构处理器、OpenHarmony操作系统和团结引擎开发框架，为文博及信创项目建立明确且可维护的技术路线。

文博内容体验适配

基础系统支持视频、文字、多图、查询、三维模型、常亮信息展示和视觉导视，可将专业内容组织为便于公众识别、理解和操作的数字体验。

展陈空间适配

四款标准机芯可用于展柜、展台、墙体、岛台、护栏、滑轨和移动支架等空间形态，并支持直线、折线、环形及多终端联动方案。

专属开发与长期运营

项目可围绕操作界面、交互程序、数据管理、内容资源、外接硬件、外壳CMF和安装结构开展定制开发，并建立相应的版本、更新、验收和维护机制。

推荐图片位 P03-01｜文博适配四象限国产化、内容体验、空间融合、定制运营四组线稿。

P04  系列化解决方案组成

解决方案组成

| 层级 | 组成内容 | 客户价值 |
| --- | --- | --- |
| 标准终端 | 四款标准尺寸、显示、触摸、计算和连接能力 | 形成稳定的选型基础 |
| 基础系统 | OpenHarmony、启动、基础应用和运行管理 | 支持展厅长期运行 |
| 内容体验 | 视频、图文、多图、查询、三维、导视和互动 | 将知识转换为公众体验 |
| 数据管理 | 内容资源、配置、版本、设备和更新记录 | 支持内容持续维护与迭代 |
| 交互拓展 | 旋钮、按钮、声音、传感器、识别和多屏 | 适配不同展项任务 |
| 定制服务 | UI、内容、软件、外壳、CMF、安装和部署 | 完成项目级产品实施 |

产品选型以标准产品为基础，根据项目需求组合软硬件能力，并对专项需求实施定制开发。

推荐图片位 P04-01｜六层解决方案结构图标准终端 → 基础系统 → 内容体验 → 数据管理 → 交互拓展 → 定制服务。

P05  四款标准产品一览

标准产品分类

21.5寸精读终端：单件文物阅读、图像放大、铭文释读、工艺说明和三维查看。

29寸探索终端：横向浏览、局部细节、短时间线、长图和轻量互动。

43寸大体验信息交互终端：高精图像、复杂三维、动态地图、复合查询和内容较重的大画幅体验，可由2—3台同款终端联动形成协作展项。

43寸横向共览终端：长时间线、器物谱系、长卷、连续信息带和横向共同观看。

推荐图片位 P05-01｜四款产品同比例轮廓四款终端正视图与等距图，标注名称、显示尺寸和核心任务；本页不堆叠技术参数。

P06  四款标准终端规格清单

标准规格表

| 项目 | 21.5寸标准终端 | 29寸条形终端 | 43寸标准终端 | 43寸超长条形终端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品角色 | 精读 | 探索 | 大体验信息交互 | 横向共览 |
| 标准分辨率 | 1920×1080 | 1920×540 | 3840×2160 | 3840×720 |
| 产品尺寸（标准机芯） | 506×300.2mm | 741.40×234.25mm | 973.7×562.1mm | 1120.30×236.50mm |
| 标准运行配置 | 4GB+32GB | 4GB+32GB | 8GB+128GB | 8GB+128GB |
| 操作系统 | OpenHarmony 5.0.0.71 | OpenHarmony 5.0.0.71 | OpenHarmony 5.0.0.71 | OpenHarmony 5.0.0.71 |
| 触摸 | G+G电容触摸，最多10点 | G+G电容触摸，最多10点 | G+G电容触摸，最多10点 | G+G电容触摸，最多10点 |
| 处理平台 | 国产ARM架构处理器 | 国产ARM架构处理器 | 国产ARM架构处理器 | 国产ARM架构处理器 |

产品尺寸为标准机芯尺寸，用于空间预留和定制外壳适配，不等于最终整机外观尺寸。最终开孔、包边、紧固和安装尺寸以项目工程图为准。

全系产品支持视频、文字、多图、查询、三维模型、常亮信息展示和视觉导视，并提供网络、存储、音频、通信及项目外设的拓展条件。

推荐图片位 P06-01｜规格速查图产品轮廓与规格表对齐，用尺寸线说明比例。

P07  推荐选型指南

选型方法

空间条件评估

首先确认终端的部署位置与安装方式，并核对可用宽度、安装方向、墙前深度、走线方案和观众动线。

内容需求确定

单件文物、长篇图文、铭文纹饰：优先21.5寸。

横向长图、细节探索、短时间线：优先29寸。

高精图像、复杂三维、内容较重的综合体验：优先43寸常规终端。

长卷、器物序列、连续叙事和共同观看：优先43寸条形终端。

体验任务确定

根据阅读、浏览、查询、三维查看、比较、研学或协作等主要体验任务确定产品角色，不以参与人数作为唯一判断依据。

配置与定制选择

根据体验目标选择旋钮、按钮、语音、扫码、NFC、传感器、多屏同步、专项软件、数据管理和定制外壳等配置。

推荐图片位 P07-01｜四步选型路径空间 → 内容 → 体验任务 → 加配与定制。

P08  21.5寸精读终端：产品定位

21.5寸精读终端定位

21.5寸精读终端用于近距离阅读，适合与展柜前缘、低展台、墙龛或小型独立支架结合。该产品可围绕文物名称、年代、用途、铭文、纹饰、工艺和关联器物组织层次清晰的数字内容。

适用内容

单件文物详情和重点摘要。

铭文释读、局部放大和图层标注。

纹饰、结构和制作工艺说明。

相关器型、人物故事和历史关系。

图文档案、短视频和三维文物。

界面设计以近距离阅读为主要使用方式。观众靠近终端后，应能迅速识别其与展品的对应关系；首次触摸应获得明确反馈，核心内容原则上在两步操作内到达。

推荐图片位 P08-01｜精读终端主视觉与界面标准机芯等距图、手部触达关系和单件文物精读界面。

P09  21.5寸精读终端：规格与配置

| 项目 | 标准配置 |
| --- | --- |
| 显示尺寸 / 分辨率 | 21.5英寸 / 1920×1080 |
| 产品尺寸（标准机芯） | 506×300.2mm |
| 处理平台 | 国产ARM架构处理器 |
| 内存与存储 | 4GB+32GB |
| 操作系统 | OpenHarmony 5.0.0.71 |
| 触摸 | G+G电容触摸，最多10点 |
| 网络 | 千兆有线网络、Wi-Fi、蓝牙 |
| 连接拓展 | USB、TF卡、音频、RS232、RS485，按整机配置开放 |

配置特征

适合图文精读、高清图像、多媒体和常规三维内容。

支持U盘、TF卡及网络内容更新。

可加配耳机、定向音频、扫码、读卡、旋钮或滑轨位置识别。

紧凑尺寸便于与展柜、墙龛和小型展台一体化。

产品尺寸为标准机芯尺寸。定制外壳、包边、安装件和检修结构可能增加最终整机尺寸。

推荐图片位 P09-01｜尺寸与安装方向图

P10  29寸探索终端：产品定位

29寸探索终端定位

29寸探索终端采用超宽横向画幅，适合呈现文物细节、横向长图、短时间线、工艺流程和轻量互动任务。内容以短时探索为主要组织方式，通过滑动、旋转、放大、比较和信息揭示等操作提高浏览效率。

适用内容

文物三维环物与局部观察。

横向长图、纹饰展开和工艺流程。

短时间线、路线和事件关系。

器型比较、细节寻找和轻量分类任务。

展柜前连续信息带。

条形终端界面应按照1920×540原生画布设计，突出横向信息流动与后续操作提示，不直接套用或压缩16:9界面。

推荐图片位 P10-01｜探索终端主视觉与横向界面

P11  29寸探索终端：规格与配置

| 项目 | 标准配置 |
| --- | --- |
| 显示尺寸 / 分辨率 | 29寸条形终端 / 1920×540 |
| 产品尺寸（标准机芯） | 741.40×234.25mm |
| 处理平台 | 国产ARM架构处理器 |
| 内存与存储 | 4GB+32GB |
| 操作系统 | OpenHarmony 5.0.0.71 |
| 触摸 | G+G电容触摸，最多10点 |
| 网络 | 千兆有线网络、Wi-Fi、蓝牙 |
| 连接拓展 | USB、TF卡、音频、RS232、RS485，按整机配置开放 |

配置特征

超宽比例适合信息带、长图、细节序列和短时间线。

支持触摸滑动、局部放大和三维内容。

可定制实体旋钮、按钮、扫码、读卡和传感器。

可形成竖装、双条并排和多条组合等拓展形态。

横装、竖装或旋转安装时，需同步验证触摸坐标、界面方向和结构受力。

推荐图片位 P11-01｜尺寸与横竖安装图

P12  43寸大体验信息交互终端：产品定位

43寸大体验信息交互终端定位

43寸常规终端是产品族中的大画幅信息交互终端，适用于高分辨率图像、复杂三维模型、动态地图、综合查询、互动叙事和任务式体验。

该产品能够在同一界面中承载较大信息量及复合操作。单台设备可形成独立体验，2—3台同款终端可通过项目级联动组成多人协作系统。

适用内容

高精文物图像和细节比较。

大型三维模型、数字复原和空间场景。

动态地图、遗址探索和主题时间线。

分类、连线、拖拽及互动任务。

内容较重的专题叙事与综合查询。

推荐图片位 P12-01｜单台大体验与三台协作场景

P13  43寸大体验信息交互终端：规格与配置

| 项目 | 标准配置 |
| --- | --- |
| 显示尺寸 / 分辨率 | 43寸常规终端/ 3840×2160 |
| 产品尺寸（标准机芯） | 973.7×562.1mm |
| 处理平台 | 国产ARM架构处理器 |
| 内存与存储 | 8GB+128GB |
| 操作系统 | OpenHarmony 5.0.0.71 |
| 触摸 | G+G电容触摸，最多10点 |
| 图形与媒体 | 支持4K内容、三维应用及主流音视频运行 |
| 网络与拓展 | 千兆网、Wi-Fi、蓝牙、USB、TF、音频、RS232、RS485 |

配置特征

4K大画幅适合高精图像、复杂三维和综合互动。

8GB+128GB标准配置为内容较重的应用提供运行基础。

可采用壁挂、斜面岛台、移动支架和多终端联动形态。

可加配视觉识别、传感器、实体控制和专项互动程序。

桌面和斜面方案需重点核对玻璃受力、支架稳定、操作可达区、散热和检修空间。

推荐图片位 P13-01｜尺寸与安装剖面

P14  43寸横向共览终端：产品定位

43寸横向共览终端定位

43寸横向共览终端采用超宽画幅，可组织文物序列、时间线、长卷、关系图谱和连续导览内容。产品适合沿护栏、长台、展柜或展墙布置，便于观众识别整体关系并按需查看局部信息。

适用内容

文物组、器型谱系和并列比较。

历史时间线、路线和事件关系。

长卷、壁画、图谱和横向影像。

展柜前连续数字说明带。

入口主题、公共导览和展区状态信息。

界面中的局部详情应采用分区展开或邻近呈现方式，避免单一弹窗覆盖全屏并影响其他区域的持续阅读。

推荐图片位 P14-01｜护栏、展柜和展墙共览场景

P15  43寸横向共览终端：规格与配置

| 项目 | 标准配置 |
| --- | --- |
| 显示尺寸 / 分辨率 | 43寸条形终端 / 3840×720 |
| 产品尺寸（标准机芯） | 1120.30×236.50mm |
| 处理平台 | 国产ARM架构处理器 |
| 内存与存储 | 8GB+128GB |
| 操作系统 | OpenHarmony 5.0.0.71 |
| 触摸 | G+G电容触摸，最多10点 |
| 图形与媒体 | 支持超宽画布、三维及主流音视频运行 |
| 网络与拓展 | 千兆网、Wi-Fi、蓝牙、USB、TF、音频、RS232、RS485 |

配置特征

3840×720原生超宽画布适合时间线、长卷和图谱。

可为连续展柜、护栏和入口导览建立数字信息带。

支持触摸分区、横向浏览和项目级多屏同步。

可加配接近感应、音频、扫码、读卡和实体控制器。

长边结构、屏面平整度、线缆弯折和安装基准需在外壳设计阶段重点验证。

推荐图片位 P15-01｜尺寸与信息带安装图

P16  观众体验架构

观众体验架构

本产品族的用户体验设计体系依据既有文博项目实践、观众行为观察和数据分析形成，覆盖观众从远距识别、靠近确认、首次操作到深入浏览、结束离开和离馆延续的完整过程。

项目实施时，界面结构、信息层级、操作反馈和内容呈现方式将根据展陈主题、观众类型、终端形态与体验任务进行定制开发，使数字体验与博物馆的内容叙事、空间关系和参观动线保持一致。下列七个阶段用于指导需求分析、交互原型和界面评审，具体入口与层级不采用固定模板。

| 体验阶段 | 观众主要需求 | 终端体验要求 |
| --- | --- | --- |
| 远距识别 | 识别展区主题与终端用途 | 展区主题、远距标题、待机内容和视觉锚点 |
| 靠近确认 | 确认终端与展品的关系及可操作性 | 展品关系、交互提示和清晰入口 |
| 初次操作 | 确认操作方式与系统响应 | 即时反馈、容错机制和明确返回 |
| 内容浏览 | 获取重点信息并确认当前位置 | 重点摘要、清晰选择、当前位置和操作结果 |
| 深入理解 | 获取关联内容和深层知识 | 三维、对比、时间线、叙事和关联知识 |
| 结束离开 | 确认浏览结果和后续路径 | 本组总结、完成反馈和邻近内容提示 |
| 离馆延续 | 保存或继续访问相关内容 | 二维码、移动端延续、收藏或纪念内容 |

四款产品分别对应近距离精读、短时探索、大画幅深度体验和横向连续共览等体验重点，并在项目中形成相应的界面与内容方案。

推荐图片位 P16-01｜七阶段观众旅程图

P17  操作方式与交互拓展

交互方式

标准触摸操作

标准触摸操作包括点击、选择、滑动、拖拽、排序、连线、翻页、缩放、三维旋转、热点查看、返回和多点触摸。界面应提供清晰的操作入口、即时反馈和一致的返回路径。

定制交互方式

| 类型 | 可拓展方式 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| 实体控制 | 旋钮、拨盘、滑杆、按钮 | 时间线、分类选择、机械操作隐喻 |
| 声音交互 | 语音、耳机、扬声器、定向音频 | 讲解、口述历史和无障碍内容 |
| 感知触发 | 接近、距离、位置、体感、手势 | 自动唤醒、无接触操作和状态切换 |
| 身份媒介 | NFC、卡片、腕带、扫码 | 研学任务、内容领取和体验接续 |
| 空间联动 | 滑轨位置、实体模型、灯光控制 | 数字内容与实物展项同步 |
| 系统协作 | 多终端同步、任务分发、结果汇总 | 多人协作和分组学习 |

定制交互需要同步完成结构设计、接口配置、通信协议、设备驱动、应用开发和现场联调，并纳入项目验收范围。

推荐图片位 P17-01｜交互方式放射图

P18  连接、接口与数据管理

连接接口与数据管理

| 接口或连接 | 主要用途 | 产品说明 |
| --- | --- | --- |
| TF卡 | 离线资源、内容包和维护文件 | 按整机结构开放 |
| USB | U盘、摄像头、扫码器、读卡器、麦克风等 | 数量和位置按机型确认 |
| 千兆网口 / Wi-Fi | 内容传输、联网应用和多机通信 | 标准网络能力 |
| 蓝牙 | 近距离设备和维护工具 | 按系统配置开放 |
| 耳机 / 功放 / 扬声器 | 独立收听、讲解和提示音 | 结合外壳、声场和功率设计 |
| RS232 / RS485 | 控制器、传感器、灯光和项目外设 | 定制集成能力 |

数据管理能力

对图文、视频、音频、三维模型和多语言资源进行统一管理。

记录内容包、应用和终端配置版本。

支持本地或网络更新，并保留更新记录。

可根据项目需求拓展设备状态、内容发布、权限和运行数据管理能力。

多终端项目可建立统一内容源和机型适配模板。

推荐图片位 P18-01｜终端连接与数据流图

P19  21.5寸精读终端应用场景

精读终端应用场景

展柜前缘精读：与实物文物建立直接视线对应，查看名称、年代、用途、纹饰和细节。

低展台斜面说明：以约20°斜面安装，适合阅读、图像放大和三维查看。

墙龛式单件文物终端：形成安静、集中的单件文物阅读节点。

滑轨跟随式细节探索：终端沿展柜移动，根据位置切换对应文物内容。

推荐图片位 P19-01｜四场景等距矩阵

P20  29寸探索终端应用场景

探索终端应用场景

展柜横向信息带：把器物组、纹饰和关键说明组织成连续卡片。

护栏嵌入式探索：在不影响主要动线的情况下查看局部内容。

器物细节对比台：滑动或拖拽图像，对比造型、纹饰、工艺和时代。

旋钮控制时间线：实体旋钮切换时间节点，触摸进入详情。

推荐图片位 P20-01｜四场景等距矩阵

P21  43寸大体验信息交互终端应用场景

大体验终端应用场景

文物三维数字观察台：旋转、缩放、剖面、部件和工艺热点查看。

考古地图与遗址探索：在地图、平面或剖面中查看层位、出土信息和复原场景。

专题叙事与互动任务：组合图文、视频、三维、任务和反馈。

移动研学与教育终端：安装在移动支架上，用于课程、临时活动和分组研学。

推荐图片位 P21-01｜四场景等距矩阵

P22  43寸横向共览终端应用场景

横向共览终端应用场景

连续展柜信息带：为一组文物提供连续标题、编号、关系和局部详情。

护栏共览终端：观看大型展品或遗址时同步获得说明和关联内容。

入口主题导览：呈现主题、重点展项、参观结构和方向提示。

长时间线与类型图谱：展示历史进程、器物演变、传播路线或长卷。

推荐图片位 P22-01｜四场景等距矩阵

P23  多屏系统化应用场景

多屏应用方案

2—3台43寸常规终端｜数字修复协作台：分别承担碎片整理、结构复原、纹饰补全和背景知识，结果同步汇总。

多台29寸条形终端｜环形研学桌：观众围绕实体模型完成分类、排序、识别和线索收集。

多台43寸超长条形终端｜连续数字叙事带：沿展柜、护栏或展墙形成跨屏时间线、长卷和导览。

一台总览屏＋多台精读屏｜展品信息网络：总览终端承担主题、地图和整体关系，21.5寸终端服务具体文物。

多屏系统设计应明确内容源、终端角色、同步方式、断线降级、供电网络、版本管理和现场维护要求。

推荐图片位 P23-01｜多屏解决方案主场景

P24  定制产品配置流程

定制配置流程

选择型号：根据空间条件和主要体验任务确定基础产品。

选择运行配置：确认内存、存储、网络、声音及应用性能需求。

选择CMF：确定颜色、材料、表面纹理、光泽度和空间融合方式。

选择交互加配：根据项目需求配置旋钮、按钮、扫码、NFC、声音、传感器、滑轨或多屏联动。

选择界面内容与数据服务：明确视觉界面、内容资源、互动程序、数据管理和运营方式。

确认安装与交付：冻结整机外观尺寸、安装结构、电气条件、维护方式和验收标准。

推荐图片位 P24-01｜六步配置卡型号 → 配置 → CMF → 加配 → UI/内容/数据 → 安装交付。

P25  外观、外壳与CMF定制

外观与CMF定制

可定制内容

外壳整体比例、边框宽度、直边和折面关系。

拼缝、收口、背板、底座和检修方式。

金属、玻璃及与展陈家具结合的复合材料方案。

黑、白、灰等中性色或项目专属色彩。

哑光、细纹、拉丝及项目确认的表面效果。

展柜、墙体、岛台、护栏和移动支架一体化。

CMF方案应综合考虑展览主题、灯光反射、清洁维护、触摸频率和长期耐用要求。材料、颜色与表面效果以项目样板的确认结果为准。

推荐图片位 P25-01｜同一终端的CMF组合同一基础型号展示四种色彩和材料效果，并配墙体、展柜、岛台三种融合方式。

P26  操作界面、内容与数据定制

界面内容与数据定制

操作界面

操作界面应根据终端比例、观看姿态和用户旅程设计待机、靠近、首次触摸、内容浏览、深度探索、完成和离开等状态，并统一按钮、反馈、返回、多语言和无障碍交互规则。

内容体验

内容体验可包括图文编辑、高清图像、视频、音频、三维模型、地图、时间线、对比、互动任务和研学内容。项目应根据展陈叙事建立摘要、重点、关联与延伸关系，不套用单一菜单结构。

数据管理

项目可建立内容资源库、标签与关联关系、内容包版本、终端配置、发布记录和多机型适配模板。涉及联网运营时，应进一步确定权限管理、设备状态和远程发布要求。

软件开发

软件开发包括信息架构、交互原型、视觉设计、应用开发、设备集成、测试、部署、恢复和版本管理。项目启动时应确认源代码、第三方资源、数据接口及长期维护边界。

推荐图片位 P26-01｜内容从资源到终端的流程

P27  项目服务与增值能力

项目服务

| 阶段 | 服务内容 | 典型交付物 |
| --- | --- | --- |
| 需求策划 | 场景、受众、用户旅程、内容和验收目标 | 需求说明、内容清单、体验流程 |
| 方案设计 | 选型、空间、外观、UI、交互和数据方案 | 配置单、原型、效果图、安装条件 |
| 开发制作 | 应用、内容、三维、外设和数据管理 | 应用包、内容包、配置文件 |
| 集成测试 | 硬件、系统、接口、稳定性和人体工学 | 联调记录、测试和问题清单 |
| 部署交付 | 预装、现场安装、调试、培训和验收 | 部署记录、说明书、验收资料 |
| 运营维护 | 内容更新、缺陷修复、版本升级和支持 | 更新包、变更记录、维护报告 |

标准产品能力与项目定制服务应分别确认并独立验收，以明确产品配置、交付范围和后续维护责任。

推荐图片位 P27-01｜项目服务生命周期

P28  产品尺寸与空间预留

产品尺寸与空间预留

| 产品 | 产品尺寸（标准机芯） |
| --- | --- |
| 21.5寸常规终端 | 506×300.2mm |
| 29寸条形终端 | 741.40×234.25mm |
| 43寸常规终端 | 973.7×562.1mm |
| 43寸超长条形终端 | 1120.30×236.50mm |

产品尺寸用于方案阶段的空间预留和定制外壳适配，不等同于最终整机外观尺寸。项目进入工程设计阶段后，还应确认以下内容：

有效显示区和触摸边界；

外壳、包边、支架及承托结构；

电源、网线、USB、音频和外设线路；

散热、空气流动和热源位置；

拆装、检修和部件更换方向；

墙体、桌体、护栏或支架承载；

最终开孔、紧固和安装公差。

推荐图片位 P28-01｜通用安装预留图正视图＋侧视剖面，标注标准机芯、外壳、结构、走线、散热和检修区。

P29  推荐操作高度与墙前体验空间

人机工学建议

本页按照屏面相对水平面上仰20°、靠墙侧为斜面最高点、屏幕短边沿斜面方向布置的条件进行方案计算。如项目图纸对20°倾角的定义不同，应依据实际结构重新计算。

推荐高度

| 使用群体 | 斜面最高点 | 设计重点 |
| --- | --- | --- |
| 青少年为主，约9—15岁 | 950—1000mm | 高频按钮和拖拽区域靠近前缘 |
| 成人为主 | 1000—1050mm | 保持自然落手，避免持续前伸或耸肩 |
| 成人与青少年混合 | 建议约1000mm | 兼顾视线与操作范围 |

20°斜面几何关系

水平投影＝斜面长度×cos20°；前后高差＝斜面长度×sin20°。

| 产品 | 斜面长度 | 水平投影 | 前后高差 | 最高点1000mm时前缘高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.5寸 | 300.2mm | 约282mm | 约103mm | 约897mm |
| 29寸条形终端 | 234.25mm | 约220mm | 约80mm | 约920mm |
| 43寸常规终端 | 562.1mm | 约528mm | 约192mm | 约808mm |
| 43寸条终端 | 236.5mm | 约222mm | 约81mm | 约919mm |

43寸常规终端斜装时需要较大的结构纵深。青少年高频操作区建议设置在屏幕前缘向内约350mm范围内，成人高频操作区建议设置在前缘向内约450mm范围内；靠墙侧区域宜用于标题、图像、状态或低频操作内容。

推荐操作与观看距离

| 人群 | 躯干至常用触点水平距离 | 建议眼睛至屏幕中心距离 |
| --- | --- | --- |
| 青少年 | 约300—450mm | 约450—650mm |
| 成人 | 约350—500mm | 约550—750mm |

墙面至体验区外边界

普通站姿体验应在终端正面边缘之外预留不小于900mm的净深；成人、青少年和无障碍混合使用时，建议预留不小于1200mm。轮椅回转空间应依据项目适用的无障碍规范另行设置。

| 产品 | 建议设备结构深度 | 普通体验总深度 | 混合/无障碍总深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.5寸常规终端 | 330—380mm | 约1250mm | 约1550mm |
| 29寸条形终端 | 270—320mm | 约1200mm | 约1500mm |
| 43寸常规终端 | 580—650mm | 约1500mm | 约1800mm |
| 43寸超长条形终端 | 270—320mm | 约1200mm | 约1500mm |

如体验者身后仍需保留通行路线，应在上述深度之外增加通道宽度，通行空间不得计入体验净深度。以上数值用于方案阶段，结构冻结前应通过1:1模型和目标用户测试进行验证。

推荐图片位 P29-01｜成人与青少年侧视人机图标出20°、950—1050mm、自然触达弧、观看距离和900/1200mm体验净深度。

P30  安装和使用建议

安装与使用

安装建议

根据墙体、桌体、护栏和支架条件确认承重及固定方式。

提前预留电源、网络、声音和外设线路，避免明线跨越观众区域。

保留散热、空气流动、检修和部件更换空间。

斜面、桌面和移动方案应防倾覆、防夹手并控制玻璃受力。

多屏方案统一安装基准、屏间距离、亮度和内容同步逻辑。

使用建议

避免正对强光、高反射材料和观众主要视线中的眩光源。

保持操作区、通道、消防和疏散空间畅通。

使用适合玻璃和外壳表面的工具清洁，避免液体进入接口和缝隙。

不在屏面和外壳上放置重物，不撞击或倚靠终端。

多人界面保留旁观可读性，避免单一弹窗覆盖整个画面。

推荐图片位 P30-01｜五类安装方式与使用提示

P31  电气与安全说明

电气与安全

| 项目 | 公开说明 |
| --- | --- |
| 电源输入 | 以对应产品铭牌和项目交付配置为准 |
| 额定电压、电流 | 正式版按四款整机实测值列出 |
| 典型、峰值和待机功率 | 正式版按标准配置与实测状态列出 |
| 接地 | 金属外壳及安装结构按项目电气要求可靠接地 |
| 电源余量 | 增加功放、灯光、传感器等外设时重新核算 |

安全事项

由专业人员安装、拆卸和维护。

禁止带电拆装屏幕、主控、电源、触摸和外接设备。

电源线与弱电、音频和高速信号线分开布置。

线缆应固定，并采取防拉脱、防磨损和防夹措施。

不遮挡散热口，不在密闭空间中无条件长时间运行。

出现异味、异常发热、频繁重启或显示异常时立即停用。

推荐图片位 P31-01｜安全图标与空间剖面

P32  压力与可靠性测试

环境与机械可靠性测试

终端在进入展厅长期运行前，应根据整机结构、安装方式和项目环境完成机械、环境与耐久性验证。测试对象应为标准配置整机或与交付状态一致的样机，测试条件、判定标准和报告编号纳入产品档案。

已确认测试指标

| 测试项目 | 测试条件或等级 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 盖板玻璃抗冲击 | 落球测试等级IK08 | 测试后盖板无影响安全和正常使用的破损，触摸与显示功能正常 |
| 盖板表面硬度 | 7H铅笔，载荷500g | 盖板表面无刮伤 |
| 工作温度 | -20℃—60℃ | 在规定条件下保持显示、触摸和系统运行功能 |
| 储存温度 | -20℃—60℃ | 恢复至常温后，外观、显示、触摸和系统功能正常 |

工程验证预留项目

| 测试项目 | 建议验证内容 | 测试条件与验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 高低温循环 | 多次温度循环后的结构、显示、触摸与启动状态 | 待工程测试后填写 |
| 恒定湿热 | 湿热环境中的绝缘、腐蚀、显示与触摸稳定性 | 待工程测试后填写 |
| 振动与运输模拟 | 包装运输、搬运及安装过程中的结构与连接可靠性 | 待工程测试后填写 |
| 静电抗扰度 | 屏面、金属外壳和外露接口的接触及空气放电 | 待工程测试后填写 |
| 连续运行老化 | 常亮播放、交互应用和外接设备的持续运行稳定性 | 待工程测试后填写 |
| 电源循环与断电恢复 | 反复开关机、异常断电及恢复后的自动启动和数据完整性 | 待工程测试后填写 |
| 触摸与接口耐久 | 高频触摸、USB或其他维护接口的插拔与固定可靠性 | 待工程测试后填写 |

上述预留项目在完成样机测试前不得表述为已验证能力。正式发布时，应补充适用机型、测试条件、样品数量、判定标准、测试日期和报告编号。

推荐图片位 P32-01｜可靠性测试项目图以整机为中心，分组表现落球、铅笔硬度、温度循环、湿热、振动、静电、连续运行和电源循环测试。

P33  内容更新与日常维护

内容更新与维护

内容和数据更新

使用经过确认的U盘、TF卡或网络方式导入内容。

内容包注明名称、版本、适用机型和发布日期。

更新前备份当前有效版本，更新后检查图文、视频、三维、触摸和多语言。

记录系统、应用、内容和终端配置之间的对应关系。

不在开放期间执行未经验证的升级。

日常巡检

检查显示、触摸、声音、网络和自动启动。

检查异常发热、重启、异响及内容卡顿。

检查支架、紧固件、护栏连接和线缆。

检查内容版本、系统时间和设备状态。

清洁玻璃、外壳和通风区域。

设备发生异常时，应记录发生时间、异常现象、当前页面和操作步骤，并按照维护说明执行重启或恢复。未经授权，不得拆机或修改系统关键设置。

推荐图片位 P33-01｜更新流程与巡检清单

P34  质量验证与项目验收

质量验证与验收

| 验收类别 | 建议检查内容 |
| --- | --- |
| 外观结构 | 外壳、玻璃、安装件、缝隙和表面质量 |
| 显示 | 分辨率、画面完整性、坏点、亮度、色彩和长时间播放 |
| 触摸 | 点击、滑动、边缘、缩放、旋转和最多10点触摸 |
| 基础应用 | 视频、图文、多图、查询、三维、常亮展示和导视 |
| 数据与版本 | 系统、应用、内容、配置和发布记录一致 |
| 网络接口 | 网口、Wi-Fi、USB、音频和约定通信接口 |
| 外接硬件 | 旋钮、按钮、摄像头、扫码、读卡和传感器 |
| 稳定运行 | 冷启动、反复开关、断电恢复、定时和连续播放 |
| 安装安全 | 固定、承重、防倾覆、走线、接地、散热和检修 |

如项目需要特定IP等级、防尘防水、ESD、环境温度或其他可靠性要求，应在项目启动阶段明确适用标准、测试条件和验收依据。

推荐图片位 P34-01｜验收九宫格与版本链路

P35  交付、质保与服务边界

交付质保与服务边界

标准交付内容

经确认的终端设备及选配硬件。

对应电源线、安装附件和约定线缆。

OpenHarmony系统和基础应用。

已确认的内容包或演示内容。

使用、安全和基础维护说明。

产品配置单、版本记录和验收文件。

标准交付流程

需求与选型确认
→ 配置和安装条件确认
→ 生产与系统部署
→ 出厂检查
→ 运输和现场安装
→ 内容与功能验收
→ 质保与运维

交付周期与质保

交付周期和质保期限依据最终产品政策确定。定制外观、特殊尺寸、互动程序、外接硬件和现场实施的周期及服务边界，应在项目合同或配置确认文件中另行约定。

产品价格不在本白皮书中列示，由独立报价表管理。

推荐图片位 P35-01｜交付全流程与交付物组合图

P36  产品型号、版本与出版信息

型号与版本管理

建议型号结构：

产品族前缀 - 显示尺寸 - 产品形态 - 分辨率等级 - 产品版本

| 字段 | 建议表达 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品族前缀 | 待正式冻结 | 文博交互信息终端统一标识 |
| 显示尺寸 | 215 / 290 / 430 | 对应21.5、29和43英寸 |
| 产品形态 | S / B | S为常规终端，B为条终端 |
| 分辨率等级 | 2K / 4K | 表示产品显示层级 |
| 产品版本 | A / B / C | 结构、电气或关键配置变化时递增 |

内存、存储、系统镜像、CMF和项目加配不纳入主型号编码，由项目配置单记录和管理。

出版信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 文博交互信息终端产品族白皮书 |
| 文档版本 | V1 |
| 编辑者与批准人 | 用户本人 |
| 编制日期 | 2026年10月 |
| 适用产品 | 四款文博交互信息终端标准产品 |
| 公开属性 | 可公开传播 |

推荐图片位 P36-01｜型号拆解与版本记录图